ПАМЯТКА

по правилам пользования газом в быту

Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений (ст.210 Гражданского кодекса РФ, ст.30,67Жилищного кодекса РФ)

ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ! ГАЗ В СМЕСИ С ВОЗДУХОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. НАРУШАЯ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ, ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И ДРУГИХ.

ПОМНИТЕ: ГРАЖДАНАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ САМОВОЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ.

Правила пользования газовыми плитами

Перед включением газовой плиты необходимо:

- убедиться в отсутствии запаха газа на кухне;

- приоткрыть форточку (фрамугу) окна кухни, проверить исправность вентиляции;

- заженную спичку или электрозажигалку поднести к краю горелки и открыть краник включаемой горелки;

- газ должен загореться во всех отверстиях по окружности горелки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- допускать к пользованию плитой детей дошкольного возраста и лиц, незнакомых с правилами пользования газовыми приборами;

- оставлять работающую плиту без присмотра;

- использовать газовые плиты для обогрева помещения;

- открывать краны, не имея в руках зажженной спички;

- пользоваться плитой при закрытой или неисправной вентиляции;

- разжигать плиту, а также курить, включать и выключать электрические приборы при появлении запаха газа в помещении. В этом случае необходимо срочно сообщить в аварийную службу по телефону 04;

- самовольно менять место установки газовой плиты или ремонтировать газовые приборы и внутриквартирную газовую разводку.

При нормальном горении газа пламя у горелок отчетливое, спокойное с голубоватозелёным оттенком высотой 2-2,5 см. Высота пламени горелки регулируется поворотом ручки крана горелки. При ненормальном горении газа: - из-за недостатка воздуха - пламя коптящее с желтым оттенком, горение сопровождается выделением угарного газа, опасного для организма человека; - из-за избытка воздуха пламя стремится оторваться от горелки. Регулировку режима горения производит служба газового хозяйства